工程

室内环境检测方案

委托单位：

委 托 人：

编制单位：安徽众锐质量检测有限公司

编    制：

审    核：

批    准：

年    月    日

室内环境检测方案

一．项目名称：

二．工程概述

该工程位于                                                       ；

主要功能用途描述：

三．检测工作量

根据国家标准GB50325-2010（2013年版）《民用建筑工程室内环境污染物控制规范》规定，民用建筑工程验收时，应抽检每个建筑单体有代表性的房间，室内环境污染物浓度，氡、甲醛、氨、苯、TVOC的抽检数量不得少于房间总数的5%，每个建筑单体不得少于3间；当房间总数少于3间时，应全数检测。一般住宅建筑的有门卧室、有门厨房、有门卫生间及厅等均可理解为自然间，作为基数参与抽检比例计算。室内环境污染物浓度检测点数设置如下：

| 房间使用面积（m2） | 检测点数（个） |
| --- | --- |
| <50 | 1 |
| ≥50，<100 | 2 |
| ≥100，<500 | 不少于3 |
| ≥500，<1000 | 不少于5 |
| ≥1000，<3000 | 不少于6 |
| ≥3000 | 每1000m2不少于3 |

根据委托方提供的工程平面图和验收标准，按规范（分类依据： I类建筑指住宅、医院、老年建筑、幼儿园、学校教室等民用建筑工程； II类建筑指办公楼、商店、旅馆、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、公共交通等候室、餐厅、理发店等民用建筑工程。）要求，本工程分类及检测工作量计算如下：根据                 建筑平面图，对不同面积房间数做出统计，并根据GB50325-2010（2013年版）的要求计算检测点数及分类。具体数据见下：

| 名称 | 类别 | <50㎡ | ≥50㎡且 <100㎡ | ≥100㎡且 <500㎡ | ≥500㎡且 <1000㎡ | ≥1000㎡ 且<3000㎡ | ≥3000 ㎡ | 选取检 测点数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 本次检测点布点采用 号示意方法（见附页）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 点数 |  |  |  |  |  |  |  |  |

本工程室内空气中污染物浓度检测点数合计为        个。

附：检测点布点示意图：

（1）                  （2）                  （3）

……

（4）                  （5）

当房间内有2个及以上检测点时，采用对角线、斜线、梅花状均衡布点。检测点距内墙面不小于0.5m，距楼地面高度0.8-1.5m。检测点均匀分布，避开通风道及通风口。

四．检测工作进度安排

自甲方通知我方之日开始，  天之内进入现场取样，现场采样时间为    天，现场工作完成后的   天内出具正式检测报告。

五．双方协作事项：

为保证检测单位有效进行检测工作，双方需提供下列工作条件和协作事项：

1．委托方提供必要的技术资料并对其真实性合法性负责。

2．委托方为我方提供工作条件，为我方在现场采样、检测提供协助与方便；

3．双方指定一名联系人员，专门负责检测前后有关事宜的沟通联系。